SLOT自動卡 說明

1. 搖桿押住2.5秒後進入自動模式 (自動押分 -> 自動啟動 -> 等N秒 ->自動停 左 中 右 )

再押搖桿0.5秒 就離開自動模式.

2. 新增 自動模式指示燈 請自行將指示燈安裝在面板壓克力顯眼透明處

3. 新增 等N秒時偵測停止燈,提前停左中右 ( 要取消此功能,把自動卡14P第12腳的線剪斷!!)

| SW |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自動停 |  | 最快 |  | OFF | OFF | OFF |  |  |  |  |  |
|  |  | 超快 |  | ON | OFF | OFF |  |  |  |  |  |
|  |  | 很快 |  | OFF | ON | OFF |  |  |  |  |  |
|  |  | 怏 |  | ON | ON | OFF |  |  |  |  |  |
|  |  | 慢 |  | OFF | OFF | ON |  |  |  |  |  |
|  |  | 很慢 |  | ON | OFF | ON |  |  |  |  |  |
|  |  | 超慢 |  | OFF | ON | ON |  |  |  |  |  |
|  |  | 最慢 |  | ON | ON | ON |  |  |  |  |  |
| 因各機種可接受停的速度不同 , 請自行調整速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各機種 轉接位置一覽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接轉接 |  | 轉接位置 |  |  |  |  | 備註 |  |  |  |
| 超悟空 | V |  | 主機板上左邊60P排線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄拳 | V |  | 面板50P排線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北斗 | V |  | 主機板上左邊50P排線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吉宗 | V |  | 主機板上左邊64P排線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南國育 | X |  | 面板 上層 並IC板D1,下層30P插座 |  |  |  |  | 焊1條線 |  |  |  |
| 麻雀物語 | X |  | 主機板下方白色和紅色接頭 |  |  |  |  | 全部都要焊線 |  |  |  |
| 功夫淑女 | V |  | 主機板上50P排線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶桑花 | V |  | 主機板上50P排線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三國志 | X |  | 主機板50P排線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北斗霸 | V |  | 主機板上左邊50P排線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 賓果 | V |  | 主機板上50P排線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新吉宗 | V |  | 面板50P排線,CN5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赤童 | X |  | 面板30P排線,液晶控制板右下IC板上的LED1 |  |  |  |  | 焊1條線 |  |  |  |
| 戰國無双 | V |  | 面板CN8,CN9,CN10,CN11,CN12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 風林火山 | V |  | 主機板上 右下的50P排線 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更多機種安裝 請上網 http://bingoa100.myweb.hinet.net/ 查詢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |